说		明		书		摘		要

本发明公开了一种隧道视觉引导设施的控制方法及系统，涉及智能交通控制技术领域。所述方法包括：获取隧道设计时速与人眼视觉暂留时间，计算满足视觉动态连续性要求的相邻有效发光组件的最大间距；基于最大间距确定发光组件的实际布设间距；获取隧道区域预设时间内的平均车流速度，结合视觉暂留时间计算满足连续性要求的目标间距；根据实际布设间距和目标间距确定有效发光组件的实际间距，并控制其开启。本发明还公开了包含发光组件、监测设备及控制设备的系统。本发明能够根据车速动态调整发光组件的开启间距，在保障不同车速工况下视觉连续性的同时实现自适应控制。

摘  要  附  图

权		利		要		求		书

- 一种隧道视觉引导设施的控制方法，其特征在于，所述隧道内沿纵向间隔布设有多个发光组件，所述方法包括以下步骤：

- S1，获取隧道的设计最高时速与人眼视觉暂留时间，并基于所述设计时速与所述人眼视觉暂留时间，计算出在所述设计时速下，满足人眼视觉动态连续性要求的相邻两个有效发光组件的最大间距；其中，有效发光组件为处于开启状态的发光组件；

- S2，基于所述最大间距确定相邻两个所述发光组件的实际布设间距；

- S3，获取隧道内在预设时间内的平均车流速度；基于所述平均车流速度与所述人眼视觉暂留时间，计算出在所述平均车流速度下，满足人眼视觉连续性要求的相邻两个所述有效发光组件的目标间距；

- S4，根据所述实际布设间距和所述目标间距确定有效发光组件的实际间距，并控制所述发光组件按照所述实际间距开启。

- 如权利要求1所述的隧道视觉引导设施的控制方法，其特征在于，所述步骤S1包括以下步骤：

基于所述设计时速与所述人眼视觉暂留时间，计算出车辆在所述人眼视觉暂留时间内的行驶距离，计算公式为：

- Lτ=v∙τ

式中，Lτ为车辆在所述人眼视觉暂留时间内的行驶距离；v为隧道的设计时速；τ为预设的人眼视觉暂留时间；

将所述行驶距离确定为所述最大间距。

- 如权利要求1所述的隧道视觉引导设施的控制方法，其特征在于，所述步骤S2具体包括：

获取隧道内预设的最低车流速度阈值；基于所述最低车流速度阈值与所述设计时速的比值，确定布设系数，所述布设系数用于确保在低速工况下，所述实际布设间距仍小于或等于满足人眼视觉动态连续性要求的相邻两个所述有效发光组件的目标间距；

将所述最大间距与所述布设系数相乘，得到所述发光组件的实际布设间距。

- 如权利要求1所述的隧道视觉引导设施的控制方法，其特征在于，步骤S3中，所述隧道区域包括隧道内部区域，以及自隧道洞口向外延伸的预设长度路段；

所述获取隧道区域的预设时间内的平均车流速度，具体包括：在所述预设时间内，持续采集经过所述隧道区域的各车辆的瞬时速度；计算所述预设时间内采集到的所有所述瞬时速度的算术平均值，并将所述算术平均值确定为所述平均车流速度。

- 如权利要求1所述的隧道视觉引导设施的控制方法，其特征在于，所述隧道内沿纵向还布设有多个与所述发光组件相配合的反光组件；所述方法还包括所述发光组件目标发光强度的确定步骤，具体包括：

获取满足人眼视觉引导需求预设的反光组件的目标反射亮度、逆反射系数以及材料反射率；基于所述目标反射亮度、所述逆反射系数以及所述材料反射率，计算出所述发光组件发出的光线照射至目标反光组件时所需达到的照度；

获取所述发光组件与所述目标所述反光组件的指定计算点之间的直线距离，以及所述发光组件发出的光线照射至所述指定计算点的入射角，基于所述直线距离、所述入射角以及所述照度，计算出所述发光组件的目标发光强度；

所述步骤S4中，在控制所述有效发光组件按照所述实际间距开启时，控制所述有效发光组件以所述目标发光强度进行发光。

- 如权利要求1所述的隧道视觉引导设施的控制方法，其特征在于，所述方法还包括发光组件监测步骤，具体包括：

实时监测各所述发光组件的运行状态；根据所述运行状态判断各所述发光组件是否发生故障；

当判断发生故障时，将发生故障的所述发光组件标记为故障发光组件；

当待开启的所述发光组件为所述故障发光组件时，控制与所述故障发光组件相邻的至少一个发光组件代偿开启。

- 如权利要求1所述的隧道视觉引导设施的控制方法，其特征在于，所述方法还包括亮度补偿步骤，以减弱由于隧道内外环境亮度差骤变引发的黑洞效应与白洞效应，具体包括：

实时获取所述隧道洞口区域的环境亮度与对应的洞外环境亮度，并计算环境亮度差值；其中，所述隧道洞口区域为自隧道洞口向内延伸的预设长度路段；

当所述环境亮度差值大于预设的亮度差阈值时，缩小针对所述隧道洞口区域确定的所述实际间距，和/或提高所述隧道洞口区域内所述发光组件的发光强度。

- 如权利要求1所述的隧道视觉引导设施的控制方法，其特征在于，所述方法还包括环境优先干预步骤，具体包括：

实时获取所述隧道区域的环境能见度参数；当所述环境能见度参数低于预设的能见度阈值时，控制各所述发光组件按照所述实际布设间距开启，和/或提高所述发光组件的发光强度。

- 如权利要求1所述的隧道视觉引导设施的控制方法，其特征在于，所述隧道视觉引导设施还包括为所述发光组件供电的供电设施，所述供电设施包括光伏储能系统和市政电网；所述方法还包括供电控制步骤，具体包括：

实时获取所述光伏储能系统的当前剩余电量；当所述当前剩余电量低于预设的安全电量阈值时，控制所述发光组件的供电设施从所述光伏储能系统切换至所述市政电网。

- 一种隧道视觉引导设施的控制系统，其特征在于，包括：多个发光组件，沿隧道内纵向布设；监测设备，用于实时获取隧道区域的车流速度；控制设备，与多个所述发光组件以及所述监测设备通信连接；所述控制设备包括处理器和存储器，所述存储器内存储有计算机程序，所述处理器通过执行所述计算机程序，实现如权利要求1至9中任一项所述的隧道视觉引导设施的控制方法。

说		明		书

一种隧道视觉引导设施的控制方法及系统

技术领域

本发明涉及智能交通控制技术领域，具体而言，涉及一种隧道视觉引导设施的控制方法及系统。

背景技术

随着公路隧道的不断建设与交通流量的持续攀升，隧道内的行车安全问题日益受到重视。在隧道这种长距离、半封闭的管状空间内，由于缺乏自然光照且内部视觉参照物单一，合理的视觉引导设施对于维持驾驶员稳定的视觉感知、保障车辆安全通行具有至关重要的作用。

目前，常规的隧道视觉引导方案通常依赖于静态的设计标准与经验规范。在实际工程落地时，施工方一般会根据隧道的物理基础结构，在隧道侧壁以固定的物理间隔常态化敷设发光标志或引导灯具，并为其配置统一的常亮模式或固定频率的闪烁模式，以期达到基础的道路照明和视觉引导效果。

然而，这种传统的常规方案在实际应用中存在明显的局限性。固定的硬件布设排布与静态的发光配置脱离了真实的动态交通流态，未能结合车辆在不同行驶速度下的位移差异进行灵活切换。尤其是在交通拥堵导致车速大幅降低，或车辆以非标准速度行驶时，原本按固定间隔开启的引导光点容易导致驾驶员视野中出现视觉连贯性断层或频闪眩晕现象，完全无法在复杂的动态交通工况下维持稳定、连续的视觉引导。

鉴于此，有必要提出一种隧道视觉引导设施的控制方法及系统以解决或至少缓解上述缺陷。

发明内容

本发明的目的在于提供一种隧道视觉引导设施的控制方法及系统，以解决现有技术中固定的标志排布结构与常规的统一发光配置依赖于静态的控制逻辑，未能结合车辆在不同行驶速度与交通路况下的动态差异进行灵活的模式切换，这不仅在车速改变时容易导致驾驶员视野中出现频闪现象、难以维持人眼视觉感知的连贯性的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

一种隧道视觉引导设施的控制方法，包括以下步骤：

- S1，获取满足人眼静态视觉连续性的相邻反光组件的最大静态间距，结合预设的工程布设放大系数，确定所述反光组件的实际相邻间距；其中，各所述反光组件处均对应布设有发光组件；

- S2，获取隧道的设计时速与预设的人眼视觉暂留时间，并基于所述设计时速与所述人眼视觉暂留时间，计算出满足人眼视觉动态连续的所述反光组件的最大动态间距；将所述最大动态间距向下取整至所述实际相邻间距的最大整数倍，以作为实际最大动态间距；

- S3，实时获取隧道内的车辆行驶状态参数；若所述车辆行驶状态参数满足预设的畅通阈值，则判定处于畅通状态；若所述车辆行驶状态参数满足预设的拥堵阈值，则判定处于拥堵状态；若所述车辆行驶状态参数未满足所述畅通阈值且未满足所述拥堵阈值，则判定处于缓行状态；

- S4，若判定处于所述畅通状态，则控制所述发光组件切换至按照所述实际最大动态间距开启；若判定处于所述缓行状态，则控制所述发光组件切换至按照所述实际相邻间距开启；若判定处于所述拥堵状态，则控制所述发光组件切换为按照预设的驻车节能间距开启。

进一步地，步骤S1包括以下步骤：

- S11，获取预设的期望可视距离、隧道中心线拱顶与路面的净距，以及驾驶员视线高度 ；基于所述期望可视距离、所述净距以及所述驾驶员视线高度，计算出驾驶员眼睛至所述反光组件的直线距离，计算公式为：

- L=S2+(H−h)2

- 式中，L为驾驶员眼睛至所述反光组件的直线距离；S为预设的期望可视距离；H为隧道中心线拱顶与路面的净距；h为驾驶员视线高度；

- S12，获取人眼最小分辨角以及预设的反光组件安全系数；基于所述直线距离、所述人眼最小分辨角以及所述反光组件安全系数，计算出所述最大静态间距，计算公式为：

Dmax−sta=k∙L∙δmin

式中，Dmax−sta为最大静态间距；k为预设的反光组件安全系数；L为所述直线距离；δmin为人眼最小分辨角；

将所述最大静态间距与预设的工程布设放大系数μ相乘，得到所述反光组件的实际相邻间距。

进一步地，步骤S2包括以下步骤：

- S21，获取隧道的设计时速与预设的人眼视觉暂留时间；基于所述设计时速与所述人眼视觉暂留时间，计算出车辆在所述人眼视觉暂留时间内的行驶距离，计算公式为：

- Lτ=v∙τ

- 式中，Lτ为车辆在所述人眼视觉暂留时间内的行驶距离；v为隧道的设计时速；τ为预设的人眼视觉暂留时间；

- S22，将所述行驶距离作为所述最大动态间距，即：

Dmax−dyn=Lτ

式中，Dmax−dyn为最大动态间距；Lτ为所述行驶距离。

进一步地，所述车辆行驶状态参数包括车辆运行速度以及状态持续时间；

所述车辆行驶状态参数满足预设的畅通阈值，具体为：所述车辆运行速度大于或等于预设的畅通速度阈值，且对应的状态持续时间大于或等于预设的时间阈值；

所述车辆行驶状态参数满足所述拥堵阈值，具体为：所述车辆运行速度小于或等于预设的拥堵速度阈值，且对应的状态持续时间大于或等于所述时间阈值；

所述预设的驻车节能间距为所述实际相邻间距的整数倍，且所述预设的驻车节能间距大于或等于所述实际最大动态间距。

进一步地，在所述步骤S1后还包括计算所述发光组件所需光强的步骤，具体包括：

- 获取预设的反光组件目标反射亮度、所述反光组件的逆反射系数以及所述反光组件的材料反射率；基于所述目标反射亮度、所述逆反射系数以及所述材料反射率，计算出所述发光组件在所述反光组件表面所需达到的照度，计算公式为：

E=Lr∙πRA∙ρ

- 式中，E为所述发光组件在所述反光组件表面所需达到的照度；Lr为预设的反光组件目标反射亮度；RA为所述反光组件的逆反射系数；ρ为所述反光组件的材料反射率；

- 获取沿隧道纵向中心线布设的所述发光组件与目标照射的所述反光组件的指定计算点之间的直线距离，以及所述发光组件光线照射至所述指定计算点的入射角；其中，所述指定计算点包括所述反光组件的拱顶中心点以及下缘端点；

- 基于所述照度、所述直线距离以及所述入射角，分别计算出所述发光组件照射至所述拱顶中心点与所述下缘端点所需的初始光强，计算公式为：

I初始=E∙d2cosα

式中，I初始为所述发光组件照射至所述拱顶中心点与所述下缘端点所需的初始光强；E为所述照度；d为所述发光组件与所述目标照射的所述反光组件指定计算点之间的直线距离；α为所述发光组件光线照射至所述指定计算点的入射角；

将各所述初始光强的平均值确定为所述发光组件最终所需的光强I。

进一步地，还包括针对隧道路面及侧壁的视觉组件的设计步骤；具体包括路面反光标线、主动发光的LED道钉、侧壁检修道的LED轮廓标的设计步骤：

- 获取汽车近光灯光强、预设的光线衰减因子、人眼最小可识别亮度以及预设的标线安全系数；结合所述期望可视距离，计算出所述路面反光标线所需的初始逆反射系数，所述初始反射系数满足如下关系式：

RA≥K∙Lmin∙S2f(α,β)∙I车

式中，RA为所述路面反光标线所需的初始逆反射系数；K为预设的标线安全系数；Lmin为人眼最小可识别亮度；S为所述期望可视距离；f(α,β)为预设的光线衰减因子；I车为汽车近光灯光强；

- 将所述步骤S2中计算得出的所述行驶距离，确定为沿线布设的所述LED道钉的最大间距；即：

- Dmax=Lτ

- 式中，Dmax为沿线布设的所述LED道钉的最大间距；Lτ为所述行驶距离；

- 获取预设的检修道调整系数；基于所述检修道调整系数与所述行驶距离，计算出所述LED轮廓标的最大间距，计算公式为：

- Dmax⁡_检=k1∙Lτ

- 式中，Dmax⁡_检为所述LED轮廓标的最大间距；k1为预设的检修道调整系数；Lτ为所述行驶距离。

进一步地，还设计有布置在隧道进口段和隧道出口段的亮度监测增强模块，以减弱由于隧道内外环境亮度差骤变引发的黑洞效应与白洞效应，具体包括以下步骤：

- 获取所述隧道进口段和所述隧道出口段的长度，并获取所述隧道进口段和所述隧道出口段内所需的目标亮度阈值；

- 监测所述隧道进口段和所述隧道出口段的实际环境亮度，并实时判断所述实际环境亮度是否大于或等于所述目标亮度阈值；

- 若判断结果为否，则控制开启所述隧道进口段和所述隧道出口段处，处于断电状态的发光组件，以减小发光组件的开启间距，和/或提升相应位置处发光组件的输出功率，直至所述实际环境亮度达到所述目标亮度阈值。

进一步地，所述隧道进口段和所述隧道出口段内布设有荧光涂层段，所述获取目标亮度阈值的步骤，具体包括：

- 获取预设的车辆驶离所述荧光涂层段后的目标余辉时长、在所述目标余辉时长T结束时，洞口段荧光涂层需满足的目标余辉亮度，以及所述荧光涂层的亮度衰减系数；基于所述目标余辉时长、所述目标余辉亮度以及所述亮度衰减系数，计算出在车辆驶离所述荧光涂层段时，所需达到的目标激发亮度，并将其作为所述目标亮度阈值的下限，计算公式为：

- L0=LT∙Tn

- 式中，L0为所需达到的目标激发亮度；LT为洞口段荧光涂层需满足的目标余辉亮度；T为预设的车辆驶离所述荧光涂层段后的目标余辉时长；n为所述荧光涂层的亮度衰减系数。

进一步地，还包括针对隧道内光源供电的光伏储能系统的设计步骤，具体包括以下步骤：

- 获取隧道每公里的主动发光源总设计功率、预设的无光伏输入备用时长，以及储能安全系数；基于所述主动发光源总设计功率、所述无光伏输入备用时长以及所述储能安全系数，计算出所述光伏储能系统的目标储能容量，其计算公式为：

C储能=Pkm×T备用×η安全

式中，C储能为所述光伏储能系统的目标储能容量；Pkm为隧道每公里的主动发光源总设计功率；T备用为预设的无光伏输入备用时长；η安全为储能安全系数；

所述光伏储能系统还设计有储能监测模块，所述储能监测模块的控制逻辑为：实时监测所述光伏储能系统的剩余储能电量，并判断所述剩余储能电量是否低于预设的电量阈值；若判断结果为是，则控制将所述隧道内主动发光源的供电线路自动切换至市政电网进行供电。

一种基于动态视觉的隧道复合照明系统，所述系统包括：

- 光伏储能系统，布置于隧道洞口区域，用于储存光伏发电能量并为系统内所有的主动发光源供电；

- 隧道洞内复合光学照明系统，与所述光伏储能系统电性连接，所述隧道洞内复合光学照明系统具体包括：底层视觉引导组件，包括铺设于车道线位置的路面反光标线，以及沿所述路面反光标线间隔布设的主动发光的LED道钉；中层视觉引导组件，包括预埋于隧道两侧检修道侧壁的主动发光的LED轮廓标，以及纵向涂覆于隧道两侧边墙的荧光涂层；顶层轮廓勾勒组件，包括在隧道拱顶沿纵向间隔布设的反光组件，以及沿隧道中心线单线布设且光线对应照射至所述反光组件的发光组件；

- 检测模块，其分为以下三个监测模块并分别与下述的主控设备通信连接：交通状态监测模块，布设于隧道内，用于实时获取隧道内的车辆行驶状态参数；亮度监测模块，布设于隧道内外，用于实时获取隧道进口段与出口段的实际环境亮度以及荧光涂层段的实际激发亮度；储能监测模块，布设于所述光伏储能系统中，用于实时获取所述光伏储能系统的剩余储能电量；

- 主控设备，分别与所述交通状态监测模块、所述亮度监测模块、所述储能监测模块、所述LED道钉、所述LED轮廓标以及所述发光组件通信连接；所述主控设备包括至少一个处理器以及存储器，所述存储器内存储有计算机程序，所述计算机程序被所述至少一个处理器执行时，用于基于所述检测模块传输的数据，实现如权利要求1至9中任一项所述的隧道视觉引导设施的控制方法的步骤。

- 与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：

- 传统方案多采用固定的间距且为常亮的供电模式，无法适应不同车速下的视觉需求。本发明引入了人眼视觉暂留时间与设计时速的耦合计算，推导出满足车辆动态行驶时视觉连续过渡的最大动态间距，并将其向下取整与实际物理相邻间距相匹配；系统通过实时获取隧道内车辆的畅通、缓行或拥堵状态，自动联动发光组件的开启密度。在畅通状态下，车辆速度快、动态视距长，系统控制部分发光组件断电，使得开启间距保持为实际最大动态间距；在缓行状态下，车速下降且动态视觉补偿效应减弱，系统恢复至按实际相邻间距全量开启，以维持高密度的视觉引导；而在拥堵状态下，车辆处于极低速或滞留，动态视觉连贯性要求消失，系统将开启间距切换为比畅通时更大或相等的驻车节能间距。这种三级自适应调配机制，不仅使得系统在不同交通状态下均能精准匹配驾驶员的视觉生理需求，为驾驶员提供清晰的视觉连续引导，有效降低视觉疲劳并提升行车安全，实现了系统整体运行能耗显著降低。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

附图标号说明：

图1为本发明的隧道视觉引导设施的控制方法的流程示意图；

图2为本发明的基于动态视觉的隧道复合照明系统的模块化结构框图；

具体实施方式

应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

需要说明，本发明实施例中所有方向性指示（诸如上、下、左、右、前、后……）仅用于解释在某一特定姿态（如附图所述）下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

另外，在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本发明要求的保护范围之内。

实施例一

本实施例提供了一种隧道视觉引导设施的控制方法，该方法通过将隧道的物理基础结构与车辆运动时驾驶员的视觉生理参数相结合，实现了隧道照明的动态寻优与节能。结合图1所示的流程示意图，该方法包含以下具体步骤：

- S1，获取满足人眼静态视觉连续性的相邻反光组件的最大静态间距，结合预设的工程布设放大系数，确定所述反光组件的实际相邻间距；其中，各所述反光组件处均对应布设有发光组件。

在本步骤的具体工程实施中，为了建立后续动态调控的硬件基础，首先进行光学组件的物理空间布设。所述的反光组件具体可为沿隧道拱顶纵向间隔布设的反光环，其材质优选为具有高逆反射性能的微棱镜逆反射膜，为了保证视觉显著性，该反光环的宽度一般可设为10cm。所述的发光组件具体可为对应布设的低功耗探照灯，例如功率约为1W~5W的LED窄光束探照灯，其光束集中照射至对应的反光组件上以减少溢散光。

在排布逻辑上，系统首先计算出在最不利情况，即车辆静止或极低速下，能够维持人眼视觉上形成连续光带的最大静态间距，并在施工时按照该间距值进行等距布设。特别地，在每一个反光组件的所在位置，例如紧邻反光环的背面或侧方，均配套安装一台发光组件。这种一被动反光+一主动发光的节点绑定设计，确保了在后续实施动态寻优时，无论如何跨距关闭部分发光组件，留存的光源依然能投射在反光组件的网络节点上，避免了不当断电导致的视觉引导断层。

- S2，获取隧道的设计时速与预设的人眼视觉暂留时间，并基于所述设计时速与所述人眼视觉暂留时间，计算出满足人眼视觉动态连续的所述反光组件的最大动态间距；将所述最大动态间距向下取整至所述实际相邻间距的最大整数倍，以作为实际最大动态间距。

在本步骤的具体运算与工程匹配中，主要解决的是车辆处于动态行驶状态下的视觉连续性问题。系统首先获取隧道的给定设计时速以及预设的人眼视觉暂留时间，其中视觉暂留时间的取值范围一般设定为0.1秒至0.4秒，系统默认优选为0.25秒。随后，系统将设计时速与视觉暂留时间相乘，计算出车辆在单次视觉暂留期间内所驶过的物理行驶距离。

该算法的物理意义在于，只要车辆在该暂留时间内向前行驶的物理距离能够完全覆盖相邻两个开启的发光组件之间的空白间距，得益于视网膜的余辉效应，驾驶员视野中前一个发光点的影像尚未消退时，后一个发光点的影像便已及时补充进入视野，从而在视觉感知上实现连续过渡。据此，系统将计算得出的行驶距离直接确立为满足视觉连贯要求的最大动态间距。

进一步地，考虑到隧道现场硬件已经按照静态间距完成了固定施工，为了实现控制指令与物理硬件的对齐，系统引入了整数倍向下取整的匹配逻辑。若算出的最大动态间距无法被步骤S1中确定的实际相邻间距整除，系统会强制将该最大动态间距向下缩减至实际相邻间距的最大整数倍，并将此数值作为实际最大动态间距，录入主控设备的控制策略库中备用。

S3，实时获取隧道内的车辆行驶状态参数；若所述车辆行驶状态参数满足预设的畅通阈值，则判定处于畅通状态；若所述车辆行驶状态参数满足预设的拥堵阈值，则判定处于拥堵状态；若所述车辆行驶状态参数介于所述畅通阈值与所述拥堵阈值之间，则判定处于缓行状态。

在本步骤中，系统旨在为后续的光学组件动态调光提供实时的数据决策支撑。具体而言，系统通过布设于隧道内部的交通状态监测模块实时采集车流现场数据，该交通状态监测模块具体可选用毫米波雷达、高清视觉摄像机或地磁线圈等前端传感设备。上述传感设备将采集到的所述车辆行驶状态参数，具体包括车辆运行速度以及对应的状态持续时间，持续传输至主控设备进行逻辑分析。

为了实现系统控制工况的精准与稳定切换，防止因偶发性的单车急刹或短暂减速导致系统频繁误触发，主控设备内预先划定了所述畅通阈值与所述拥堵阈值。上述两类阈值均包含了对车辆运行速度与状态持续时间的双重限定。所述状态持续时间通常预设为1分钟至3分钟的时间阈值，用以在底层算法中执行时间滤波，滤除高频的交通状态波动干扰。

具体而言，速度判定基准并非固定的绝对常数，而是基于隧道的设计时速动态设定。系统结合第一预设速度折减系数设定畅通速度阈值，并结合第二预设速度折减系数设定拥堵速度阈值。以隧道设计时速80km/h为例，所述第一预设速度折减系数可设为0.9，得出所述畅通速度阈值为72km/h；所述第二预设速度折减系数可设为0.25，得出所述拥堵速度阈值为20km/h。

在实时运行的逻辑判定中，系统严格执行以下三级状态划分：

畅通状态判定： 当主控设备监测到当前隧道内车流的车辆运行速度大于或等于所述预设的畅通速度阈值，且对应的状态持续时间大于或等于预设的时间阈值时，系统判定所述车辆行驶状态参数满足所述畅通阈值，确立当前隧道处于所述畅通状态。此时车辆行驶速度较快，对应的动态视距较长。

拥堵状态判定： 当监测到车流的车辆运行速度小于或等于所述预设的拥堵速度阈值，且对应的状态持续时间大于或等于所述时间阈值时，系统判定所述车辆行驶状态参数满足所述拥堵阈值，确立当前隧道处于所述拥堵状态。此时车辆处于极低速甚至完全静止的停滞状态，驾驶员由车辆运动带来的视觉暂留补偿效应基本消失，系统进入驻车节能逻辑。

缓行状态判定： 当监测到车流的车辆行驶状态参数介于所述畅通阈值与所述拥堵阈值之间时，即车辆运行速度介于所述拥堵速度阈值与所述畅通速度阈值之间，或短时速度波动未满足时间阈值滤波要求的过渡带，系统确立当前隧道处于所述缓行状态。该状态对应交通车流密度逐渐增大、车速下降但未完全停滞的过渡阶段，系统必须在此阶段保持高密度的视觉引导以维持驾驶员对空间轮廓的感知稳定性。

- S4，若判定处于所述畅通状态，则控制所述发光组件切换至按照所述实际最大动态间距开启；若判定处于所述缓行状态，则控制所述发光组件切换至按照所述实际相邻间距开启；若判定处于所述拥堵状态，则控制所述发光组件切换为按照预设的驻车节能间距开启。

在本步骤中，系统将前述状态判定结果直接转化为实质的物理硬件调控指令，以执行多级自适应动态寻优机制。具体实施时，主控设备，例如工业微型计算机或可编程逻辑控制器，基于接收到的交通状态信号，通过继电器网络、控制器局域网络或工业以太网等通信总线，对各发光组件的供电回路进行精确的通断与开启密度调节。

在实时控制流程中，主控设备根据不同的判定结果执行以下三种差异化的控制响应：

畅通状态下的控制响应：当判定隧道处于所述畅通状态时，意味着当前车辆行驶速度较快，人眼的视觉暂留补偿效应随之增强。主控设备将主动切断部分发光组件的电源，例如通过跨距断电的方式关闭中间的冗余光源，使得保持通电开启状态的相邻两个发光组件之间的纵向间距刚好拉长至步骤S2中核定出的所述实际最大动态间距。此动作能够在保障驾驶员视野中反光组件影像连续重叠、视线诱导连贯的前提下，大幅减少冗余的照明节点，从而有效降低整体照明系统的运行能耗。

缓行状态下的控制响应：当判定隧道处于所述缓行状态时，车辆行驶速度开始下降，车流密度变大，由车辆高速运动带来的动态视觉暂留补偿效应随之大幅减弱。此时，为了防止诱导视线产生断层并消除频闪现象，须重新依靠高密度的物理发光点来维持驾驶员对隧道空间轮廓的视觉感知稳定性。主控设备会立刻控制相应的供电回路闭合，将隧道内的发光组件恢复切换至按照步骤S1中的所述实际相邻间距进行全量、密集的开启，从而提供最高级别的视觉引导安全冗余。

拥堵状态下的控制响应：当判定隧道处于所述拥堵状态时，隧道内车辆处于极低速缓行乃至完全静止的滞车状态。在此工况下，由于车辆基本不发生位移，动态视距的连贯性要求不复存在，系统无需再投入高频的动态视觉引导光源，照明的首要目的转化为维持最基础的静态空间参照。主控设备控制部分所述发光组件断电，将保持开启状态的相邻两个发光组件的纵向间距切换为所述预设的驻车节能间距。

为了确保控制指令能够精准映射到现场已固定安装的硬件节点上，并实现逻辑与物理的完美自洽，所述预设的驻车节能间距在底层控制算法中被限定为所述实际相邻间距的整数倍。同时，为了在车辆停滞时实现比畅通状态更深度的节能降耗，且避免发光跨距过大导致交通突然恢复畅通时产生大面积暗区盲点，所述预设的驻车节能间距被限定为大于或等于所述实际最大动态间距。例如，当实际相邻间距为2.5m、实际最大动态间距为5.0m时，所述预设的驻车节能间距可设定为7.5m或10.0m。

进一步地，步骤S1包括以下步骤：

- S11，获取预设的期望可视距离、隧道中心线拱顶与路面的净距，以及驾驶员视线高度 ；基于所述期望可视距离、所述净距以及所述驾驶员视线高度，计算出驾驶员眼睛至所述反光组件的直线距离，计算公式为：

- L=S2+(H−h)2

式中，L为驾驶员眼睛至所述反光组件的直线距离；S为预设的期望可视距离；H为隧道中心线拱顶与路面的净距；h为驾驶员视线高度。

在本步骤的具体工程换算中，系统将驾驶员在车辆内的眼睛位置设定为空间观测基点，其中驾驶员视线高度h通常取经验值约1.2m。系统根据不同工况调取相应的预设参数，以隧道设计车速分别为80km/h、100km/h、120km/h为例，预设的安全期望可视距离S分别对应取值为110m、160m、210m；已知隧道中心线拱顶与路面净距H与视线高度h的差值约为6.2m。将上述参数分别代入该几何公式，计算求得驾驶员眼睛至拱顶反光组件的直线空间观测距离L分别约为110.17m、160.12m、210.09m。该计算步骤构建了基础的空间直角三角形几何模型，为后续评价人眼视网膜上的分辨张角提供了准确的空间尺度。

- S12，获取人眼最小分辨角以及预设的反光组件安全系数；基于所述直线距离、所述人眼最小分辨角以及所述反光组件安全系数，计算出所述最大静态间距，计算公式为：

Dmax−sta=k∙L∙δmin

式中，Dmax−sta为最大静态间距；k为预设的反光组件安全系数；L为所述直线距离；δmin为人眼最小分辨角。

将所述最大静态间距与预设的工程布设放大系数μ相乘，得到所述反光组件的实际相邻间距。

在本步骤的具体算法落地中，系统获取人体生理学基准参数即人眼最小分辨角δmin，通常取2弧分，换算为弧度约等于5.82×10−4rad；同时引入反光组件安全系数k，优选为0.8，以补偿视觉个体差异、材料老化与施工安装误差。将前述求得的三个不同车速下的直线距离L分别代入该公式，计算出在车辆完全静止工况下，相邻反光组件最大静态间距的理论估算值分别约为0.051m、0.075m、0.098m。

然而在实际工程布设中，若直接采用0.05m作为物理施工间距，将导致设备冗余并增加建设成本。因此，系统引入了预设的工程布设放大系数μ，以将致密的理论静态基准放大至符合工程经济性的物理模数。确保后续实施跨距断电调控时具备充分的物理硬件节点支撑，同时为底层系统构建视觉安全冗余，系统为该工程布设放大系数设定了上限，即放大后得出的实际物理相邻布设间距不得超过后续对应工况下实际最大动态间距的预设比例，所述预设比例最高设定为百分之50。该上限约束的逻辑在于，一方面为跨距调光预留了至少两倍的整除空间；另一方面，当隧道内局部发光组件遭遇单点物理损坏或断电故障时，相邻完好组件之间的间距依然能够被控制在最大动态间距的以内。具体实施时，选取上述理论估算值中的安全基准模数，如0.05m，并设定工程布设放大系数优选为50，系统将两者相乘，得出实际的物理相邻布设间距为2.5m。此2.5m的实际布设间距作为空间基座被录入主控设备，既能在拥堵静止的不利工况下提供高密度的视觉引导，又避免了光源的冗余配置。

进一步地，步骤S2包括以下步骤：

- S21，获取隧道的设计时速与预设的人眼视觉暂留时间；基于所述设计时速与所述人眼视觉暂留时间，计算出车辆在所述人眼视觉暂留时间内的行驶距离，计算公式为：

- Lτ=v∙τ

- 式中，Lτ为车辆在所述人眼视觉暂留时间内的行驶距离；v为隧道的设计时速；τ为预设的人眼视觉暂留时间。

在本步骤的具体控制逻辑中，系统主要解决车辆处于动态高速行驶状态下的视觉连续性问题。当驾驶员随车辆高速运动时，人眼有效分辨角随之增大。基于人体运动学与视觉暂留理论，只要相邻两个点亮的发光组件之间的空白跨距能够被车辆在单次视觉暂留时间内的物理行驶距离完全覆盖，驾驶员视网膜上的前序发光点残影便能与后序真实发光点无缝重叠，从而形成一条无频闪的连续视觉光带。

基于此核心机理，系统首先获取人体生理学参数即人眼视觉暂留时间τ，该参数的医学常规取值范围为0.1秒至0.4秒。为统筹动态视觉的连贯安全性与后续跨距断电的最大节能率，系统将该暂留时间优选为0.25秒。结合具体的隧道工程工况进行数据推演，当隧道设计车速分别为80km/h、100km/h、120km/h时，系统将其换算为国际标准单位即约22.22m/s、27.78m/s、33.33m/s，并将上述参数代入该乘法公式进行运算，得出车辆在单次视觉暂留时间内的实际行驶距离Lτ分别约为6.66m、8.33m、10.0m。该动态行驶距离作为维持视觉动态连续的边界，为系统放宽发光组件的开启跨距提供了数据支撑。

- S22，将所述行驶距离作为所述最大动态间距，即：

Dmax−dyn=Lτ

式中，Dmax−dyn为最大动态间距；Lτ为所述行驶距离。

为了实现节能寻优同时免去主控设备冗余的中间换算过程，系统取动态视力允许的物理距离上限，即直接将前述步骤算出的行驶距离确立为满足视觉无缝衔接的最大动态间距。结合前述步骤的计算结果，当隧道设计车速分别为80km/h、100km/h、120km/h时，反光组件最大动态间距的理论估算值分别对应为6.66m、8.33m、10.0m。

进一步地，所述车辆行驶状态参数包括车辆运行速度以及状态持续时间；所述车辆行驶状态参数满足预设的畅通阈值，具体为：所述车辆运行速度大于或等于预设的畅通速度阈值，且对应的状态持续时间大于或等于预设的时间阈值；所述车辆行驶状态参数满足所述拥堵阈值，具体为：所述车辆运行速度小于或等于预设的拥堵速度阈值，且对应的状态持续时间大于或等于所述时间阈值。所述预设的驻车节能间距为所述实际相邻间距的整数倍，且所述预设的驻车节能间距大于或等于所述实际最大动态间距。

在本实施例中，上述判定阈值与控制间距的限定逻辑如下：

引入时间维度用于执行时间滤波。在实际隧道交通中，车辆常因前车变道、局部压车等产生瞬时低速或瞬时高速。若仅依据瞬时速度切换控制状态，会导致发光组件频繁断电与重启，缩短硬件设备寿命，且易产生高频频闪，引发视觉疲劳。通过设置时间阈值，优选为1分钟至3分钟，能够滤除高频的短时速度波动，在车流形成持续性的畅通或拥堵趋势时再触发调光指令。同时，畅通速度阈值与拥堵速度阈值均根据隧道设计时速按预设折减系数计算得到。

针对驻车节能间距的设定，隧道现场的发光组件均按照步骤S1中的实际相邻间距等距固定。主控设备执行跨距断电后，保留的发光组件间距须为实际相邻间距的整数倍，以确保控制指令能够准确对应至现场的硬件实体节点；当车辆处于拥堵状态时，车辆极低速行驶或停止，动态视觉暂留效应消失。此时系统无需维持高频的动态连续诱导，照明需求转换为提供基础的静态空间轮廓参照。因此，系统将畅通状态下的实际最大动态间距优选为驻车节能间距的下限。

具体地，若现场的实际相邻间距为2.5m，计算得出的实际最大动态间距为5.0m。当系统判定进入拥堵状态时，驻车节能间距设定为大于或等于5.0m，且为2.5m的整数倍。此时，主控设备可将驻车节能间距直接切换为7.5m或10.0m。通过大跨距断电，系统在拥堵驻车工况下关闭了用于动态诱导的冗余光源，在保障基础静态视觉参照的同时降低了系统运行能耗。

进一步地，考虑到隧道现场的硬件已经按照步骤S1中的实际相邻间距完成了固定模数施工，为了实现数字指令与物理硬件的对齐，系统引入了向下取整的匹配逻辑。若算出的最大动态间距不是实际相邻间距的整数倍，系统会强制将其向下缩减至实际相邻间距的最大整数倍。将前述的理论估算值6.66m、8.33m、10.0m与物理模数即2.5m进行适配后，实际最大动态间距推荐值被分别确认为5.0m、7.5m、10.0m。该系列数值为实际相邻布设间距的整数倍，即分别对应2倍、3倍与4倍。系统将此实际最大动态间距录入控制策略库，作为后续实施畅通模式跨距断电时的基准。

进一步地，在所述步骤S1后还包括计算所述发光组件所需光强的步骤，具体包括：

- 获取预设的反光组件目标反射亮度、所述反光组件的逆反射系数以及所述反光组件的材料反射率；基于所述目标反射亮度、所述逆反射系数以及所述材料反射率，计算出所述发光组件在所述反光组件表面所需达到的照度，计算公式为：

E=Lr∙πRA∙ρ

- 式中，E为所述发光组件在所述反光组件表面所需达到的照度；Lr为预设的反光组件目标反射亮度；RA为所述反光组件的逆反射系数；ρ为所述反光组件的材料反射率。

在本步骤的具体参数配置中，综合考虑隧道暗环境背景与驾驶员视觉适应水平，系统将反光组件目标反射亮度Lr优选设定为15cd/m²。同时根据所选用高逆反射性能材料例如微棱镜逆反射膜的物理属性，其逆反射系数RA设定为300，材料反射率ρ设定为0.8。将上述参数代入该照度计算公式，系统求得发光组件在反光组件表面所需达到的目标照度E约为0.196lx。该步骤为后续的光源硬件选型提供了基础的光度学指标。

- 获取沿隧道纵向中心线布设的所述发光组件与目标照射的所述反光组件的指定计算点之间的直线距离，以及所述发光组件光线照射至所述指定计算点的入射角；其中，所述指定计算点包括所述反光组件的拱顶中心点以及下缘端点；

- 基于所述照度、所述直线距离以及所述入射角，分别计算出所述发光组件照射至所述拱顶中心点与所述下缘端点所需的初始光强，计算公式为：

I初始=E∙d2cosα

式中，I初始为所述发光组件照射至所述拱顶中心点与所述下缘端点所需的初始光强；E为所述照度；d为所述发光组件与所述目标照射的所述反光组件指定计算点之间的直线距离；α为所述发光组件光线照射至所述指定计算点的入射角。

在本步骤中，系统结合实际工程空间布置进行两点极值推演计算。考虑到系统的综合经济性，本实施例优选采用单台发光组件的光束照射范围覆盖前方相邻的两个反光组件的配光策略，且发光组件安装在隧道中心线上并紧邻对应反光组件背面。为精确推演出最不利受光点即反光组件下缘端点的光照边界，系统基于空间三维几何关系构建计算模型，发光组件至所述下缘端点的直线距离d的计算公式为：

d=(2DT)2+H−(H'−G'∙i%)−∆H2+∆G2

发光组件光线照射至所述下缘端点的入射角α的余弦值计算公式为：

cosα=H−(H'−G'∙i%)−∆H2+∆G2d

上述公式中DT为反光组件实际相邻间距，H为隧道中心线拱顶与路面净距，H'为隧道检修道侧壁高度，G'为隧道检修道侧壁至隧道中线水平距离，ΔH为反光组件下缘端点至检修道高度，ΔG为反光组件下缘端点至隧道中线水平距离，i%为隧道路面超高旋转角度。

结合典型的单向两车道隧道断面几何参数进行数据验证，已知前述步骤确定的间距DT为5m，且H约为7.4m，H'约为0.4m，G'约为4.57m，超高旋转角度i%为正百分之2，ΔH约为2.0m，ΔG约为5.65m。将上述参数代入空间三维几何模型，求得发光组件至该下缘端点的直线距离d2约为12.56m，该处入射角的余弦值约为0.6059。将上述计算结果与目标照度0.196lx一并代入光强计算公式，推导出满足下缘端点反光照明所需的初始光强约为51cd。

同理，针对最优受光点即拱顶中心点进行光强反推时，该处直线距离d1即两倍的DT为10m，光线入射角极小其余弦值近似为1.0。代入光强公式求得照射拱顶中心点所需的初始光强约为19.6cd。

将各所述初始光强的平均值确定为所述发光组件最终所需的光强I。

系统将上述最优受光点与最不利受光点的初始光强即19.6cd与51cd取算术平均值，得出系统发光组件所需的目标光强约为35.3cd。该推算结果表明，结合反光材料的逆反射特性及三维光路几何关系，系统采用较低的光强输出即可实现隧道轮廓的勾勒。该推导结果为选用1W至5W的小功率探照灯提供了理论依据，有利于降低照明系统的整体装机能耗。

进一步地，还包括针对隧道路面及侧壁的视觉组件的设计步骤；具体包括路面反光标线、主动发光的LED道钉、侧壁检修道的LED轮廓标的设计步骤：

- 获取汽车近光灯光强、预设的光线衰减因子、人眼最小可识别亮度以及预设的标线安全系数；结合所述期望可视距离，计算出所述路面反光标线所需的初始逆反射系数，所述初始反射系数满足如下关系式：

RA≥K∙Lmin∙S2f(α,β)∙I车

式中，RA为所述路面反光标线所需的初始逆反射系数；K为预设的标线安全系数；Lmin为人眼最小可识别亮度；S为所述期望可视距离；f(α,β)为预设的光线衰减因子；I车为汽车近光灯光强。

- 在本步骤的具体工程换算中，系统旨在确保在汽车近光灯照射下底层路面反光标线具备足够的可见度。根据基础光学原理，汽车灯光照射到距离S处的反光标线上时，结合光线衰减因子f(α,β)，此处反光标线的照度Es的理论计算公式为：

Es=f(α,β)∙I车S2

- 反光标线的初始逆反射系数RA定义为逆反射亮度L与所述照度Es的比值，即：

- RA=LEs

- 结合实际驾驶工况，要求驾驶员高速行驶时看到标线的反射光需满足L≥Lmin。系统获取汽车近光灯光强设定为12000cd，人眼最小可识别亮度取经验值2cd/m²。考虑观测角与入射角的不利组合，衰减因子f(α,β)取值为百分之1。为吸收标线表面老化引发的亮度衰减，引入标线安全系数K，优选为1.8。以隧道设计时速80km/h对应的期望可视距离S即110m为例，将前述照度与逆反射系数的定义式代入亮度约束条件，推算出所选路面反光标线的初始逆反射系数RA必须大于或等于363。该参数指导了底层物料选用满足阈值的Ⅲ级热熔型涂料，且铺设施工厚度控制在1.5毫米至2.5毫米之间。

- 将所述步骤S2中计算得出的所述行驶距离，确定为沿线布设的所述LED道钉的最大间距；即：

- Dmax=Lτ

- 式中，Dmax为沿线布设的所述LED道钉的最大间距；Lτ为所述行驶距离。

- 在本步骤中，系统为底层的主动发光组件即LED道钉确立了纵向布设的安全边界。为保障驾驶员在任意位置均能同时捕捉到至少2个以上的光源以形成连续视觉引导，系统要求LED道钉的布设间距不得突破单次视觉反应时间内的物理行驶距离。将前述步骤算出的行驶距离直接确立为最大间距后，在实际工程落地时，为实现较好的视觉冗余并兼顾标准化施工，系统采取向下取整的逻辑确定实际间距。具体而言，将计算得出的最大间距向下取整至临近的标准工程模数，例如当设计时速为80km/h时，理论最大间距计算约为3.33m时，沿线布设的主动发光LED道钉的实际物理间距向下取整并建议设置为3m；进一步地，在弯道等视距受限的特殊路段，所述LED道钉的布设间距应在此基础上进一步适当加密。该LED道钉发光件具体可布设在反光标线关键位置的下方或内部，其发光亮度被控制在200cd/m²至600cd/m²之间且色温宜采用穿透性更优的黄光，作为湿滑路面或车灯照度不足等反光效果受限时的主动亮度补偿。

- 获取预设的检修道调整系数；基于所述检修道调整系数与所述行驶距离，计算出所述LED轮廓标的最大间距，计算公式为：

- Dmax⁡_检=k1∙Lτ

- 式中，Dmax⁡_检为所述LED轮廓标的最大间距；k1为预设的检修道调整系数；Lτ为所述行驶距离。

- 针对预埋于隧道两侧检修道防撞墙侧壁的主动发光的LED轮廓标，由于其属于侧面光源，人眼侧面视角所需的识别频率略低，据此系统引入了检修道调整系数k1。该调整系数的取值范围一般设定为1.2至1.5之间，系统默认优选为1.3。将该调整系数与前述基于视觉暂留算出的行驶距离相乘，即可计算求得检修道侧壁LED轮廓标的最大允许间距。为了便于标准化施工与视觉参照的一致性，该检修道LED轮廓标的实际布设间距同样结合向下取整的逻辑，建议与所述LED道钉的布设间距保持同步一致，例如在设计时速为80km/h时设置为3m。此外该侧壁LED轮廓标的亮度要求控制在200cd/m²至500cd/m²之间，以清晰标示路面边界且避免眩光。

进一步地，还设计有布置在隧道进口段和隧道出口段的亮度监测增强模块，以减弱由于隧道内外环境亮度差骤变引发的黑洞效应与白洞效应，具体包括以下步骤：

- 获取所述隧道进口段和所述隧道出口段的长度，并获取所述隧道进口段和所述隧道出口段内所需的目标亮度阈值；

- 在本步骤的具体工程配置中，系统用于解决白天行车时因隧道内外较大光照落差导致的视觉暗适应与明适应迟滞问题。系统首先界定执行主动亮度补偿的防范区域，结合实际工程经验，将该隧道进口段与出口段的长度范围通常划定为100m至150m。同时，主控设备结合相关照明规范与该隧道的外部自然光照强度，预先确定该相应段落内用以平滑视觉过渡所需的目标亮度阈值。

- 监测所述隧道进口段和所述隧道出口段的实际环境亮度，并实时判断所述实际环境亮度是否大于或等于所述目标亮度阈值；

- 在系统的实时运行过程中，主控设备通过布设于隧道内外空间的亮度监测模块，连续采集隧道进口段与出口段的实际环境亮度数据。系统将该实时环境亮度与前述设定的目标亮度阈值进行不间断的比对逻辑运算，以评估当前洞口区域的视觉适应性风险，即判断当前的光环境是否能够安全消除外界强光引发的视觉盲区。

- 若判断结果为否，则控制开启所述隧道进口段和所述隧道出口段处，处于断电状态的发光组件，以减小发光组件的开启间距，和/或提升相应位置处发光组件的输出功率，直至所述实际环境亮度达到所述目标亮度阈值。

- 当系统判定实际环境亮度未达到预设的目标亮度阈值时，意味着当前洞口的背景光亮度不足以对消外界自然光引发的黑洞效应或白洞效应。此时主控设备将立即在相应段落触发局部增强补偿机制。在空间控制维度，系统会打破前述常规畅通模式下的动态跨距，主动缩小该100m至150m范围内发光组件即探照灯与反光环的开启间距，强制恢复至高密度的点亮状态。在能量输出维度，系统可同步提升相应位置处发光组件的运行负荷，例如将额定功率1W至5W的探照灯调升至最大输出功率。通过空间密度与发光功率的双重局部叠加调控，系统能够迅速提高进口与出口缓冲区域的整体环境亮度，直到实际环境亮度监测值满足目标亮度阈值，从而为驾驶员提供一条亮度平滑过渡的进出洞视觉缓冲带。

进一步地，所述隧道进口段和所述隧道出口段内布设有荧光涂层段，所述获取目标亮度阈值的步骤，具体包括：

- 获取预设的车辆驶离所述荧光涂层段后的目标余辉时长、在所述目标余辉时长T结束时，洞口段荧光涂层需满足的目标余辉亮度，以及所述荧光涂层的亮度衰减系数；基于所述目标余辉时长、所述目标余辉亮度以及所述亮度衰减系数，计算出在车辆驶离所述荧光涂层段时，所需达到的目标激发亮度，并将其作为所述目标亮度阈值的下限，计算公式为：

- L0=LT∙Tn

- 式中，L0为所需达到的目标激发亮度；LT为洞口段荧光涂层需满足的目标余辉亮度；T为预设的车辆驶离所述荧光涂层段后的目标余辉时长；n为所述荧光涂层的亮度衰减系数。

在本步骤的具体工程实施中，系统利用了荧光材料的吸能与储放特性。系统在隧道洞口段例如洞口50m范围内，大面积涂抹高亮度且长余辉的铝酸盐或硅酸盐系荧光涂料，颜色优选为人眼暗环境下最为敏感的黄绿色。当车辆驶入隧道时，该荧光涂层段能够充分吸收车辆灯光或洞内探照灯的光能，尤其是包含紫外和短波蓝光的光线，并在车辆驶过后以可见光形式缓慢释放，从而在无电力消耗的前提下持续提供柔和的背景亮度，有效减轻进出隧道时的视觉黑洞或白洞效应。

由于荧光涂料的亮度呈现动态衰减过程，系统必须通过底层算法确保其在设定的余辉时间内始终能被驾驶员有效识别。结合系统预设的简化亮度衰减模型，主控设备首先获取相关物理与生理设计参数：设定要求车辆驶过后目标余辉时长T为5分钟；为了保证驾驶员的安全视觉连贯，设定在该时长结束时荧光涂层需满足的目标余辉亮度LT至少应高于人眼在暗环境下的对比灵敏度阈值，本实施例中系统优选为0.5mcd/m²；同时依据所选购荧光材料的物理特性获取其亮度衰减系数n为0.8。将上述参数代入该目标激发亮度计算公式进行逆向推导计算，系统得出车辆刚刚驶离即激发停止的瞬间该涂层所需达到的初始目标激发亮度L0约为1.81mcd/m²。系统随即将该计算求得的1.81mcd/m²确立为目标亮度阈值的下限。

在实际工程验证层面，现代高性能长余辉涂料在标准光源照射十分钟后亮度可达50mcd/m²以上，而汽车灯光近距离照射边墙时产生的局部照度极高，因此该荧光涂层段被激发后产生的初始激发亮度能够高于上述1.81mcd/m²的最低要求。该步骤通过科学的亮度衰减逆向推导模型，不仅为无能耗的被动荧光增强系统确立了可靠的光学验收基准，更为前述权利要求中触发系统执行主动补光动作提供了精准的数据界线。

进一步地，还包括针对隧道内光源供电的光伏储能系统的设计步骤，具体包括以下步骤：

- 获取隧道每公里的主动发光源总设计功率、预设的无光伏输入备用时长，以及储能安全系数；基于所述主动发光源总设计功率、所述无光伏输入备用时长以及所述储能安全系数，计算出所述光伏储能系统的目标储能容量，其计算公式为：

C储能=Pkm×T备用×η安全

式中，C储能为所述光伏储能系统的目标储能容量；Pkm为隧道每公里的主动发光源总设计功率；T备用为预设的无光伏输入备用时长；η安全为储能安全系数。

在本步骤的具体参数配置中，系统旨在摆脱传统隧道对高压市电管网的依赖，从而在洞口区域构建独立的绿色微电网。主控设备或设计人员首先系统性梳理隧道内由光伏系统直接供电的所有分布式低功耗主动发光源，主要包含前述铺设的LED轮廓标、LED道钉以及拱顶探照灯。结合前述步骤中确定的较宽的物理布设间距，例如LED道钉与轮廓标按照3m间距布设而探照灯按照10m间距布设，系统核算出单向单公里隧道内主动发光源的物理耗电总功率约为1.33千瓦。进一步考虑到长距离线路的线损折减以及底层传感控制系统的冗余负荷，该每公里的主动发光源总设计功率Pkm被安全核定为1.5千瓦。

为应对隧道所在区域可能出现的连续阴雨或极端无光照天气，系统设定无光伏输入备用时长T备用需满足连续工作5天以上的极限需求，即取值为120小时。同时考虑到储能电池随着充放电循环不可避免的化学容量衰减，系统引入储能安全系数η安全并优选设定为1.2。将上述核定参数代入该容量计算公式，推算出每公里隧道所需匹配的光伏储能系统的目标储能容量C储能必须达到216千瓦时。该计算步骤在确保隧道内部光学激发系统全天候不间断运行的前提下，从源头上避免了储能电池组的冗余配置，实现了系统初期建设造价与后期运营安全的平衡。

所述光伏储能系统还设计有储能监测模块，所述储能监测模块的控制逻辑为：实时监测所述光伏储能系统的剩余储能电量，并判断所述剩余储能电量是否低于预设的电量阈值；若判断结果为是，则控制将所述隧道内主动发光源的供电线路自动切换至市政电网进行供电。

在系统的全天候实时运行阶段，作为光伏微电网的一道安全冗余防线，储能监测模块持续高频地读取储能站底层电池管理系统的数据，以获取当前的剩余储能电量。系统内部预设电量阈值为20%，旨在防止储能电芯发生深度过放电而造成的不可逆物理损伤。一旦逻辑判定剩余储能电量低于20%的电量阈值，意味着光伏储能电量不足，主控设备将立即触发并联的智能双电源自动转换开关，将隧道内部所有主动发光源的供电线路自动切换至市政供电网。此市电自动切换逻辑构筑了光伏自洽为主、市电互补为辅的高可靠性供电架构，防止了因单一绿色能源枯竭导致隧道大面积照明失效的安全风险。

实施例二

基于相同的发明构思，本实施例还提供了一种基于动态视觉的隧道复合照明系统，该系统从硬件组网上保障了上述隧道视觉引导设施的控制方法的落地实施，所述系统具体包括：

- 光伏储能系统，布置于隧道洞口区域，用于储存光伏发电能量并为系统内所有的主动发光源供电；

在本部分的具体工程实施中，该光伏储能系统利用隧道洞门墙或路基边坡等闲置空间集约化安装光伏板阵列，并在洞口附近配套建设集装箱式的储能站。该储能站内部集成有前述经过严密容量核算的电池组，其作为独立的新能源微电网，为整个隧道内部的底层以及中高层主动发光设备提供日常绿色电力驱动，优化了传统连续电力照明的系统结构，降低了系统的整体装机能耗与运行碳排放。

- 隧道洞内复合光学照明系统，与所述光伏储能系统电性连接，所述隧道洞内复合光学照明系统具体包括：底层视觉引导组件，包括铺设于车道线位置的路面反光标线，以及沿所述路面反光标线间隔布设的主动发光的LED道钉；中层视觉引导组件，包括预埋于隧道两侧检修道侧壁的主动发光的LED轮廓标，以及纵向涂覆于隧道两侧边墙的荧光涂层；顶层轮廓勾勒组件，包括在隧道拱顶沿纵向间隔布设的反光组件，以及沿隧道中心线单线布设且光线对应照射至所述反光组件的发光组件；

具体而言，底层视觉引导组件包括铺设于车道线位置的路面反光标线，以及沿所述路面反光标线间隔布设的主动发光的LED道钉。中层视觉引导组件包括预埋于隧道两侧检修道侧壁的主动发光的LED轮廓标，以及纵向涂覆于隧道两侧边墙的荧光涂层。顶层轮廓勾勒组件包括在隧道拱顶沿纵向间隔布设的反光组件，以及沿隧道中心线单线布设且光线对应照射至所述反光组件的发光组件。上述底中高三层视觉引导组件通过被动逆反射材料、荧光材料与主动发光设备的配合，在较低的整体用电负荷下实现了管状内部空间轮廓的清晰标示，提升了视觉引导效果。

- 检测模块，其分为以下三个监测模块并分别与下述的主控设备通信连接：交通状态监测模块，布设于隧道内，用于实时获取隧道内的车辆行驶状态参数；亮度监测模块，布设于隧道内外，用于实时获取隧道进口段与出口段的实际环境亮度以及荧光涂层段的实际激发亮度；储能监测模块，布设于所述光伏储能系统中，用于实时获取所述光伏储能系统的剩余储能电量；

在系统的前端感知网络中，上述三大检测模块构成了全天候且多维度的前端信息采集终端。其通过雷达传感器、照度计硬件网络以及底层电池管理系统数据接口，持续不断地向逻辑中枢设备上报车流运行动态状况、洞内外真实光照落差反馈以及底层微电网的运行状态数据，从而为后续的大规模组网调光提供可靠的数字决策依据。

- 主控设备，分别与所述交通状态监测模块、所述亮度监测模块、所述储能监测模块、所述LED道钉、所述LED轮廓标以及所述发光组件通信连接；所述主控设备包括至少一个处理器以及存储器，所述存储器内存储有计算机程序，所述计算机程序被所述至少一个处理器执行时，用于基于所述检测模块传输的数据，实现如权利要求1至9中任一项所述的隧道视觉引导设施的控制方法的步骤。

在系统的控制中枢层面，该主控设备作为整体硬件架构的中央控制节点，集中控制实体硬件网络。当内部处理器运算并下发策略指令时，系统能够根据实时车流状态数据在畅通与拥堵模式之间自动控制各类发光组件的通断与跨距，并在隧道进口段与出口段环境亮度未达到目标亮度阈值，或剩余储能电量低于预设的电量阈值时，触发局部增强补偿或双电源自动转换开关市电切换等执行动作。该软硬件架构的协同配合，使得整个系统在保障动态视觉连贯重叠与行车安全的基础上，实现了照明系统的自适应节能运行。

以上仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

说		明		书   附   图

图1

图2