一种基于光伏储能与复合光学材料的隧道绿色照明系统及方法

技术领域

本发明涉及隧道工程建设与运营节能技术领域，特别涉及一种综合利用光伏发电、储能技术、逆向反射光学原理和长余辉荧光材料，通过隧道自身设置的分布式低功耗光源激发光学效应，从而替代传统高强度电力照明系统的隧道自发光照明方案。

背景技术

目前，隧道照明普遍采用高压钠灯或LED灯等连续电力照明系统，以满足《公路隧道照明设计规范》对路面亮度、均匀度等的要求。此类系统虽能保障安全，但存在能耗巨大、电费高昂、维护成本高、碳排放量大等问题。尤其长隧道、隧道群的运营成本压力显著。

本发明旨在从根本上改变设计理念，通过“主动供能（绿色光伏）+被动反光（勾勒轮廓）+局部主动补光（精准增强）” 的技术路径，构建一套极低能耗的隧道主体照明替代系统，这与现行规范以电力照明为核心的设计理念有显著区别，是设计思想上的创新。

发明内容

本发明目的旨在克服现有技术的不足，提供一种节能环保、安全可靠、全寿命周期成本低的隧道绿色照明系统。

本发明采用如下技术方案：

所述系统由两大部分组成：

1.  隧道洞口光伏储能系统：用于替代传统的隧道专用变电站，为隧道内所有用于激发光学效应的主动发光源供电。

光伏组件布置：综合利用隧道洞口区域的边仰坡、洞门墙、路基边坡等闲置空间安装光伏板，实现土地资源的集约利用。

储能站：在洞口附近建设储能站（如集装箱式储能系统），储存光伏发电的多余能量，用于夜间或阴雨天供电。

2.  隧道洞内复合光学照明系统：该系统以逆向反射材料和吸能荧光材料为核心，通过主动激发与被动发光相结合的方式，勾勒隧道内轮廓形状及路面标识标线来提供视觉引导。

（1）反光标线：车道边缘线、中心线等均采用高强级反光标线，替代传统标线。

（2）自发光增强装置：在反光标线关键位置的下方或内部，间隔布设自发光灯（如LED道钉），用以在反光效果不足时（如车灯照度不足、湿滑路面）主动增强亮度和辨识度。

（3）	主动发光LED轮廓标：在隧道两侧检修道防撞墙的侧壁，预埋LED轮廓标，清晰标示路面边界。

（4）顶部反光轮廓系统：在隧道拱顶沿纵向布设环向反光环。沿隧道中心线单线布设低功耗探照灯，其光线照射至反光环后，形成明亮的反射光带，为驾驶员清晰勾勒出整个隧道顶部的宏阔轮廓。

（5）荧光轮廓增强系统：在隧道两侧边墙及拱顶表面，纵向条形涂抹吸能型长余辉荧光涂料，用以增强隧道内轮廓的边界感和环境亮度。

具体实施方式及关键参数计算

一、反光标线逆反射系数(RA)与厚度确定

核心要求：确保在汽车近光灯照射下，标线具有足够的可见度。逆反射系数RA值(cd∙m−2∙lx−1)是关键。

推导过程：

①根据光学原理，汽车灯的光（光强为I车(cd)）照射到距离S(m)处的反光标线上，此处反光标线的照度Es(lx)为：

Es=f(α,β)∙I车S2

其中，α为观测角，β为入射角，f(α,β)为考虑观测角和入射角的衰减因子。

②反光标线的初始逆反射系数RA(cd∙m−2∙lx−1)定义为逆反射亮度L(cd/m2)与照度Es的比值：

RA=LEs

③人类在高速驾驶时最小可识别亮度为Lmin(cd/m2)，通常取1~2cd/m2，驾驶员看到标线的反射光，需满足：

L≥Lmin

④代入L= RA∙Es与Es=f(α,β)∙I车S2：

RA∙f(α,β)∙I车S2≥Lmin

⑤解出逆反射系数R:

RA≥Lmin∙S2f(α,β)∙I车

⑥考虑反光标线老化污染等情况，需乘以一个安全系数K，取1.5~2.0：

RA≥K∙Lmin∙S2f(α,β)∙I车

其中：

距离S最大值可参考高速公路停车视距要求确定，当隧道设计时速为80km/h，S=110m；当隧道设计时速为100km/h，S=160m；当隧道设计时速为120km/h，S=210m；

衰减因子f(α,β)：按不利原则取α比较小和β比较大的情况，fα,β=1%~2%；

计算过程（示例）：

设定设计车速80km/h，要求可视距离S=110m，一般有I车=12000cd，Lmin=2cd/m2，K=1.8，fα,β取1%。

公式变换：

RA≥K∙Lmin∙S2I车=1.8×2×11021%×12000=363(cd∙m−2∙lx−1)

结论：为保证安全，所选反光标线的初始逆反射系数RA应不低于363cd∙m−2∙lx−1，需要用Ⅲ级热熔型涂料，施工厚度通常为1.5~2.5mm。反光标线材料需符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）中要求。

二、自发光灯（LED道钉）间距与亮度确定RA

设计原则：确保驾驶员在任一位置都能同时看到至少2个以上的光源，形成连续视觉引导。

间距计算（基于视觉暂留和反应时间）：

最大间距：

Dmax=v∙t3.6

其中：

v：隧道设计时速(km/h)；

t：驾驶员视觉暂留/反应时间s，通常取0.1~0.2s。

计算过程（示例）：

设计车速v=80km/h，t=0.15s。

Dmax=80×0.153.6≈3.33m

结论：为保证视觉连续性，LED道钉的间距建议设置为3米。在弯道等特殊路段应适当加密。

亮度确定：亮度需在环境背景光下清晰可辨，但又不致眩光。建议亮度范围在200~600cd/m2之间，色温宜采用黄光（穿透性更好）。

三、检修道LED轮廓标间距与亮度确定

计算方法与自发光灯类似，但因是侧面光源，间距可稍大。

间距计算：

Dmax⁡_检=k∙v∙t3.6

其中k为调整系数，因侧面视角所需识别频率略低，可取1.2~1.5。

计算过程（示例）：

v=80km/h，t=0.15s，k=1.3。

Dmax⁡_检=1.3×80×0.153.6≈4.33m

结论：为方便施工和视觉美观，LED轮廓标间距建议与LED道钉保持一致。亮度要求与道钉类似，200~500cd/m2为宜。

四、顶部反光环与中轴线探照灯参数确定

这是系统的核心创新点，旨在用最少的能量勾勒出最宏大的隧道轮廓。

(1).  反光环间距确定：

原则：为了保证驾驶员在期望距离 S处看，相邻两个反光环在驾驶员眼中的张角必须小于人眼的最小分辨角（约1'~2'），或者至少视觉上感觉反光环是连续的。

计算依据（视角连续性的几何光学原理）：

1、求驾驶员眼睛到反光环的直线距离。设驾驶员眼睛位置为点O，高度 h(约等于1.2m)；隧道中心线拱顶与路面净距H。驾驶员与反光环的水平距离为 S，则眼睛到反光环的直线距离 L 为：

L≈S2+(H−h)2​

S：要求达到的可视距离(m)；（取值同上。）

2、求张角 δ。相邻反光环中心间距为 D，则张角 δ（以弧度为单位）可近似为：

δ≈DL (当D≪L时)

3、要求静态δsta≤δmin ​，其中δmin=2×160×π180弧度（对应2弧分）。

DL≤δmin

4、因此，最大静态间距 Dmax−sta​ 为：

Dmax−sta=L∙δsta≤S2+(H−h)2∙δmin​

5、引入安全系数k(0.7~0.9)，考虑人眼视觉差异、材料老化、安装误差等：

Dmax−sta=k∙S2+(H−h)2∙δmin

6、基于动态视力（DVA）理论，当观察者与目标存在相对运动时，有效分辨角δdyn随速度增加相对于下而近似指数型增长。所以在动态情况下，允许反光环间距放宽。在驾驶员动态状态下相邻反光环的间距：

Dmax−dyn=μ∙ Dmax−sta

其中：Dmax−dyn为最大动态间距， μ为放大倍数。

7、确定常数μ。在本发明中，充分考虑隧道在80km/h、100km/h、120km/h不同设计时速下的所对应的放大倍数，再取平均值为所求。

计算最大动态间距Dmax−dyn：

引入人体运动过程中视觉暂留原理，人眼视觉暂留时间 τ 约为 0.1～0.4 秒（平均取 0.25 s）。在车速v(m/s) 下，暂留时间内车辆行驶距离为：

Lτ=v∙ τ

要使反光环在动态下形成连续光带，相邻光环在视网膜上的影像需在暂留时间内重叠或无缝衔接。即要求：

Dmax−dyn≤Lτ

故：

μ=Dmax−dynDmax−sta≤LτDmax−sta=v∙ τk∙S2+(H−h)2∙δmin

取H−h=6.2m，δmin=2弧分≈5.82×10−4rad，k=0.8。

车速在v1=80km/h≈22.2 2m/s、v2=100km/h≈27.78m/s、v3=120km/h≈33.33m/s，对应的可视距离S分别为S1=110m、S2=160m、S3=210m

分别可算出：μ1=162.45、μ2=93.14、μ3=56.79。

故放大倍数：

μ=μ1+μ2+μ33≈104.13

为简便公式，μ可取值100。

根据以上推导，可算出隧道在不同设计时速时，反光环的间距推荐值如下表：

| 项目 工况 | 设计时速（km/h） | 反光环间距估算值Dmax−dyn（m） | 反光环间距推荐值DT（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 80 | 5.13 | 5.0 |
| ② | 100 | 7.46 | 7.5 |
| ③ | 120 | 9.78 | 10 |

8、反光环宽度B主要影响亮度和视觉显著性，而非间距决定的连续性。宽度较大时，反光环更易被察觉，但间距仍由张角限制。宽度因素可在安全系数k中间接考虑，B越大，k越大。一般地，根据隧道限界经验值，反光环宽度B可取10cm。

需注意的是：

①材料选择：反光环材料应选择高逆反射性能和耐久的材料，如微棱镜逆反射膜。

②安装误差：在安全系数 k中考虑安装偏差（如环间距误差±0.1m）、探照灯瞄准误差等。

③在隧道进出口段100~150m范围内，探照灯与反光环间距适当缩小，以减弱“黑洞”和“白洞”效应。

(2).  探照灯间距及亮度确定：

目的：探照灯照射反光环后，反射光应能使驾驶员清晰辨识。

亮度计算（基于反射模型）：

反射光亮度：

Lr=E∙RA∙ρπ

其中：

Lr：反光环反射后的亮度(cd/m2)（考虑隧道环境亮度、驾驶员适应水平。建议15~20cd/m2）；

E：探照灯在反光环上的照度(lx)；

RA：反光环的逆反射系数（cd/lx/m2）；

ρ：反光环材料的反射率。

照度E的计算：

E=I∙cosαd2

其中：

I：探照灯的光强(cd)；

α：光线入射角（与法线夹角，单位°）；

d：探照灯与反光环的距离(m)。

系统设计流程：

- 确定目标反射亮度Lr；

- 测量或选定反光环材料的RA和ρ（如RA=300，ρ=0.8）；

③反推所需照度E：

E=Lr∙πRA∙ρ

④估算距离 d和入射角 α：

考虑经济性，本发明中一个探照灯覆盖2个反光环，其余探照灯照射过来的光为安全冗余，不计入本推算中。探照灯安装在隧道中心线上且紧邻反光环背面，则第n+12个探照灯与第n+2个反光环某以点的直线距离d：

d=(2DT)2+H−(H'−G'∙i%)−∆H2+∆G2

入射角α定义为第n+12个探照灯照射至第n+2个反光环某一点的入射角，则有：

cosα=H−(H'−G'∙i%)−∆H2+∆G2d

其中：

DT：反光环间距推荐值（m）；

H：隧道中心线拱顶与路面净距（m）；

H'：隧道检修道侧壁的高度（m）;

G'：隧道检修道侧壁至隧道中心线距离（m）;

∆H：反光环某一点至检修道的高度（m）;

∆G：反光环某一点至隧道中线水平距离（m）;

i%：隧道路面超高旋转角度;

⑤再反推所需探照灯光强I：

I=E∙d2cosα

探照灯所需光强取反光环拱顶中心点与反光环底端部两处所反推出来的光强的平均值。

计算过程（示例）：

以隧道设计时速v=80km/h为例，DT=5m；设定Lr=15cd/m2， RA=300，ρ=0.8。则可得探照灯在反光环上的照度：

E=15×π300×0.8≈0.196lx

- 从反光环拱部中心反推探照灯光强I1：

d1=2∙DT=10m

cosα1≈1.0

则I1：

I1=0.196×1021=19.6cd

- 从反光环底端部反推：

根据单项两车道的隧道断面，一般有H=7.4m，H'=0.4m，G'=4.57m，∆H=2.0m，∆G=5.65m，另设定 i%=+2%。

则探照灯与反光环底部的距离：

d2=2×52+7.4−0.4−4.57×2%−22+5.652≈12.56m

则有：

cosα2=7.4−(0.4−4.57×2%)−22+5.65212.56=7.6112.56≈0.6059

故探照灯的光强需为：

I2=0.196×12.5620.6059≈51cd

则探照灯所需光强为：

I=I1+I22=19.6+512=35.3cd

结论：计算表明，以隧道设计时速为80km/h为例，所需探照灯的光强要求非常低（仅约35cd），而探照灯间距为两个反光环布设一盏（间距10米），选用对应功率约1w的LED探照灯，即可实现良好效果。在实际工程应用中，使用5w的LED灯在加上行驶汽车的灯光，发光环亮度足以达到要求。

注意事项：

探照灯使用LED光源，配光设计为窄光束，集中照射反光环，减少溢散光。

五、荧光轮廓增强系统设计

目的：利用荧光材料的“吸能-储放”特性，吸收车辆驶入时车灯或洞顶探照灯的光能（尤其是富含紫外和短波蓝光的高能光子），在车辆驶过后以可见光形式缓慢释放，从而在无需任何电力的情况下，持续增强隧道边墙和拱顶的轮廓可见度，并提供柔和的背景亮度，减轻“黑洞”或“白洞”效应。

材料选择：

应选用高亮度、长余辉的铝酸盐或硅酸盐系荧光涂料。

余辉时间应足够长，要求激发停止后10分钟的余辉亮度不低于10 mcd/m²，60分钟后不低于2 mcd/m²（参考GB/T 31431-2015《长余辉荧光涂料》），以确保在车流间隔期内仍有可见光。

颜色宜选用黄绿色，因为人眼在暗环境下对该色光最为敏感。

涂抹方式：

不必满涂，采用纵向条形方式涂抹，既能形成强烈的视觉引导，又节约材料成本。

布置位置：

洞口段：

①洞口50m范围：隧道全换涂抹银光涂料。

洞身段：

①检修道侧壁：在行车道两侧的检修道侧壁上全线涂抹荧光涂料。

②边墙：在检修道踢脚线至上方约2.0米处，涂覆一条宽2.0m的连续荧光带。

③拱顶：在边墙荧光带上方，沿隧道纵向以环向2m的间距涂覆一条宽20cm的荧光带，与顶部反光环系统相结合，共同勾勒拱顶轮廓。

亮度与可视性分析（计算依据）：

荧光涂料的亮度是一个动态衰减过程，其初始亮度L0和衰减速率是关键。其可视性需满足在余辉时间内能被驾驶员识别。

简化亮度衰减模型：

Lt=L0∙t−n

其中：

Lt：停止激发后时间t时的亮度(mcd/m2)；

L0：初始亮度（与激发光源的照度和光谱、材料本身性能有关）；

n：衰减系数，由材料特性决定。

设计验证过程：

1.  确定目标亮度：要求车辆驶过后t=5分钟时，荧光带亮度L5至少应高于人眼在暗环境下的对比灵敏度阈值（约 0.3~0.5mcd/m2）。

2.  反推初始亮度：假设所选材料的衰减系数n=0.8，则L0=L5×50.8≈L5×3.62。

3.  若设定L5=0.5mcd/m2，则要求被车灯激发后的初始亮度L0≥1.81mcd/m2。

4.  可行性判断：现代高性能长余辉涂料在标准D65光源照射1000lx、10分钟后，亮度可达50mcd/m2以上。汽车远光灯在近距离照射边墙时，局部照度可轻松超过100lx，因此激发后产生远超最低要求的初始亮度是完全可行的。

5.  当小汽车经过隧道时未开车灯时，同样有隧道洞顶的LED探照灯激发荧光材料。

结论：通过合理选择高性能长余辉荧光涂料并以条形方式涂覆，可以在零能耗的前提下，显著提升隧道边墙和拱顶的轮廓可视性，为驾驶员提供连续、柔和的视觉引导，是对反光系统和局部主动发光系统的完美补充。

建议：长余辉荧光涂料在隧道内容易积尘，建议每隔12个月进行一次清洁维护，可采用高压水枪配合中性清洁剂进行清洗。在粉尘较大的隧道段，可设计自动喷雾清洁系统，定期对荧光带进行清洁，保持其光学性能。

五、储能容量计算

为应对连续阴雨天气，储能系统的容量设计应满足隧道内所有主动光源在无光伏输入情况下连续工作 ≥5天的需求。储能容量计算公式如下：

C储能=Pkm×T备用×η安全

Pkm：每公里隧道内所有LED光源总功率（W）；

T备用：设计备用时长（h）；

η安全：安全系数（建议取1.2~1.5）

同时，系统应具备市电自动切换功能，当储能电量低于20%时自动切换至市政电网，确保照明不间断。

计算过程（示例）：

1、每公里隧道有源灯光总功率估算

（1）LED轮廓标

间距：3 m

每公里数量：1000÷ 3 ×2≈666 个

单灯功率：假设采用低功耗LED，每个功率取 0.5 W（根据常规低功耗LED道钉估算）

总功率：666×0.5=333 W

（2）LED道钉

间距：3 m

每公里数量：1000÷ 3 ×3≈999 个

单灯功率：假设采用低功耗LED，每个功率取 0.5 W（根据常规低功耗LED道钉估算）

总功率：999×0.5=499.5 W

（3）拱顶探照灯

间距：10 m（一个探照灯覆盖两个反光环，反光环间距5 m，故探照灯间距10 m）

每公里数量：1000 m/10 m=100 个

单灯功率： 5 W

总功率：100×5=500 W

故每公里隧道内所有LED光源总功率为：

Pkm=333+499.5+500=1332.5W=1.33kW

参数取值：

Pkm：考虑线路损耗、控制电路及其他可能的用电设备（如监控、传感器等），建议取整并留有一定冗余，取每公里设计功率 Pkm=1.5 kW/km；

备用时长 T备用：取 5×24=120 h。

安全系数η安全：取1.2。

故每公里隧道需要的储能容量为：

C储能=Pkm×T备用×η安全=1.5×120×1.2=216kW∙h

实际应用调整：

（1）光伏系统在白天可供电并充电，因此储能主要覆盖夜间和阴雨天。可根据当地典型日发电量和用电曲线优化设计。

（2）考虑到经济性， “光伏+市电互补”模式下储能容量可适当减少。

六、经济性分析（以1km隧道为例）

经计算，以下为本绿色照明系统与传统LED照明系统的全寿命周期成本对比分析。

| 项目 | 传统LED照明系统 | 本绿色照明系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始投资（万元） | 80~100 | 90~110 | 含光伏、储能、光学材料 |
| 年电费（万元） | 15~20 | 0（光伏覆盖） | 电费按0.8元/度估算 |
| 年维护成本（万元） | 3~5 | 1~2 | 主要为清洁与设备检查 |
| 10年总成本（万元） | 230~350 | 100~130 | 本系统节约60%~70% |
| 投资回收期（年） | - | 4~6 | 基于电费节约计算 |

若光伏组件价格下降10%，系统投资回收期可缩短至3~5年；若电价上涨，经济性将进一步提升。

本发明的有益效果：

1.  极致节能：洞内照明主体依靠反光与荧光，能耗相比传统照明下降95%以上，仅存的少量用电可由洞口光伏储能系统完全覆盖，实现隧道运营阶段的“近零电费”照明。

2.  安全可靠性倍增：形成了“反光（即时响应）+荧光（持续发光）+主动光（精准补光）”的三重保险视觉引导体系。视觉引导性、轮廓清晰度和环境适应性（如停电、雾天）远高于传统系统。

3.  绿色环保：充分利用太阳能和物理光学原理，全寿命周期内碳排放极低。

4.  经济性好：初期投资可能略高或持平，但运营维护成本极低，全寿命周期经济性显著。

5.  新增效果：荧光系统的引入，极大地缓解了驾驶员进出隧道时的明暗适应压力，提升了行车舒适性和安全性。

附图：